烧碱单位产品综合能耗填报说明：

- 1能耗数据统计范围

- 1.1电解法烧碱产品生产系统能耗量应包括烧碱生产界区内实际消耗的一次能源量和二次能源量。耗能工质（如水、氧气、氮气、压缩空气等），不论是外购的还是自产的均不应统计在能耗量中。但是，在烧碱生产中耗能工质所消耗的能源，应统计在能耗量中。

- 1.2未包括在烧碱生产界区内的企业辅助生产系统、附属生产系统能耗量和损失量应按消耗比例法分摊到烧碱生产系统内。

- 1.3回收利用烧碱生产界区内产生的余热、余能及化学反应热，不应计入能耗量中。供界区外装置回收利用的，应按其实际回收的能量从本界区内能耗中扣除。但在烧碱生产界区内作为燃料耗用的电解法制烧碱副产品氢气应计入能耗量中。

- 1.4各种能源的热值应折合为统一的计量单位千克标准煤。各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，可采用附录A中给定的各种能源折标准煤参考系数。

- 1.5能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不应重复，又不应漏计。

- 2能耗计算方法

- 2.1烧碱单位产品、烧碱电解单元综合能耗的计算应按4.1条款表1中规定的产品规格、生产方法分别进行能耗的核算。

- 2.2烧碱单位产品综合能耗的计算

某种规格烧碱单位产品综合能耗应按公式（1）计算：

EZH=EDJ×（1+x）×（1+y）+EJG  …………………………（1）

式中：

EZH —— 报告期内某种规格烧碱单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

EDJ —— 报告期内烧碱电解单元（包括氯、氢处理过程）单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

EJG —— 报告期内某种规格烧碱加工过程的单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

x   —— 实际发生的自用碱率；

y   —— 实际发生的碱损失率。

- 2.3烧碱电解单元(包括氯、氢处理过程)单位综合能耗的计算

烧碱电解单元(包括氯、氢处理过程)单位综合能耗应按公式（2）计算：

EDJ=[i=1n(edsc×ki)+i=1n(edfz×ki)]PDJ …………………（2）

式中：

edsc —— 报告期内电解单元生产系统（包括氯、氢处理）投入的各种能耗实物量；

edfz —— 报告期内电解单元辅助生产系统、附属生产系统投入的各种能耗实物量；

k    —— 某种能源折标准煤系数；

- n    —— 能源种类数；

- P   —— 报告期内电解单元电解碱折100%烧碱的产量，单位为吨（t）。

- 2.4烧碱加工过程的单位产品综合能耗计算

某种规格烧碱加工过程的单位产品综合能耗应按公式（3）计算：

EJG=[i=1n（ejsc×ki)+i=1n(ejfz×ki)]PCP ……………（3）

式中：

ejsc  —— 报告期内电解碱生产系统加工投入的各种能源消耗实物量；

ejfz  —— 报告期内电解碱辅助生产系统、附属生产系统加工投入的各种能源消耗实物量;

P    —— 报告期内某种规格烧碱折100%烧碱的成品产量，单位为吨（t）。

- 2.5烧碱电解单元单位产品交流电耗的计算

烧碱电解单元单位产品交流电耗应按公式（4）计算：

QDH=QDLPDJ   …………………………………………（4）

式中：

QDH —— 报告期内电解法烧碱电解单元单位产品交流电耗，单位为千瓦时每吨（kWh/t）；

QDL —— 报告期内电解单元生产过程实际投入的交流电量，单位为千瓦时（kWh）；

PDJ —— 报告期内电解单元电解碱折100％烧碱产量，单位为吨（t）。

电石法聚氯乙烯单位产品综合能耗填报说明：

（1）聚氯乙烯生产系统

电石法：从电石、氯化氢等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

（2）聚氯乙烯辅助生产系统

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，其中包括动力、供电、机修、供水、供气、蒸汽、采暖、制冷、仪表和厂内原料场地以及安全、环保装置。

（3）聚氯乙烯附属生产系统

为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，其中包括办公室、操作室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验、设备维修等。

（4）聚氯乙烯产品能源消耗总量

在报告期内，聚氯乙烯产品生产全过程中的能源消耗总量，包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，不包括基建、技改项目建设所消耗能源量、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

（5）聚氯乙烯单位产品综合能耗

用聚氯乙烯单位产量表示的综合能耗，包括直接消耗的能源量，以及分摊到该产品的辅助生产系统和附属生产系统的能源量。

（6）能耗数据统计范围

① 聚氯乙烯产品生产系统能源消耗量应包括聚氯乙烯生产界区内实际消耗的一次能源量和二次能源量。耗能工质（如水、氧气、氮气、压缩空气等），不论是外购的还是自产的均不应统计在能源消耗量中。但是，在聚氯乙生产中耗能工质所消耗的能源，应统计在能源消耗量中。

② 未包括在聚氯乙烯生产界区内的企业辅助生产系统、附属生产系统能源消耗量应按消耗比例分摊到聚氯乙烯及其他生产系统内。

③ 回收利用聚氯乙烯生产界区内产生的余热、余能及化学反应热，不应计入能源消耗量中。供界区外装置回收利用的，应按其实际送出的能量从本界区能耗中扣除。

④ 各种能源的热值应折合为统一的计量单位吨标准煤。各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，采用附录A中各种能源折标准煤参考系数。

⑤ 能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统、既不应重复，又不应漏计。