中华人民共和国国家标准

GB/T 18916.X-201X

取水定额 第X部分：聚氯乙烯

Norm of water intake-Part X : Polyvinyl chloride

201X-XX-XX发布                               201X-**-**实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

前言

GB/T 18916《取水定额》,目前已制定的部分有：

——第1部分：火力发电；

——第2部分：钢铁联合企业；

——第3部分：石油炼制；

——第4部分：纺织染整产品；

——第5部分：造纸产品；

——第6部分：啤酒制造；

——第7部分：酒精制造；

——第8部分：合成氨；

——第9部分：味精制造；

——第10部分：医药产品；

――第11部分：选煤；

――第12部分：氧化铝生产；

――第13部分：乙烯生产；

――第14部分：毛纺织产品；

――第15部分：白酒制造；

――第16部分：电解铝生产；

――第17部分：堆积型铝土矿生产；

――第18部分：铜冶炼生产；

――第19部分：铅冶炼生产；

――第20部分：化纤长丝织造产品；

――第21部分：真丝绸产品；

――第22部分：淀粉糖制造；

――第23部分：柠檬酸制造；

――第24部分：麻纺织产品；

――第25部分：粘胶纤维产品；

――第26部分：纯碱；

――第27部分：尿素；

――第28部分：工业硫酸；

――第29部分：烧碱。

本部分为GBIT 18916的第X部分。

本部分严格按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分按照GBIT 18820《工业企业产品取水定额编制通则》所规定的原则制定。

本部分由水利部和国家发展和改革委员会提出。

本部分由全国工业节水标准化技术委员会(SAC/TC 442)归口。

本部分起草单位：中国石油和化学工业联合会、中国氯碱工业协会、新疆天业（集团）有限公司。

本部分主要起草人：吴彬、李春江、黄富铭、周俊华、张文雷、张鑫、李素改、朱建平、朱江军、尹建平、刘堂。

- 取水定额 第X部分：聚氯乙烯

- 1 范围

GB/T 18916的本部分规定了聚氯乙烯生产取水定额的术语和定义、计算方法及取水量定额等。

本部分适用于现有和新建聚氯乙烯厂取水量的管理。

本部分适用于电石法和乙烯氧氯化法聚氯乙烯产品生产过程中取水量的管理。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534 工业用水节水 术语

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26719 工业用水统计通则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

- 3.1聚氯乙烯生产

电石法聚氯乙烯：以电石、氯气、氢气主要原料，经过乙炔发生及清净、氯化氢合成、氯乙烯合成、氯乙烯精馏、氯乙烯聚合、汽提、干燥、包装生产出聚氯乙烯的全过程。

乙烯氧氯化法聚氯乙烯：以乙烯、氯气、氧气为主要原料，经过乙烯直接氯化、乙烯氧氯化、二氯乙烷裂解、氯乙烯精馏、氯乙烯聚合、汽提、干燥、包装生产出聚氯乙烯的全过程。

- 3.2 吨聚氯乙烯取水量

生产每吨聚氯乙烯全过程需要从各种常规水资源提取的水量。

- 4 计算方法

4.1一般规定

4.1.1 取水量范围

取水量范围是指企业从各种常规水资源提取的水量，包括取自地表水(以净水厂供水计量)、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品<如蒸汽、热水、地热水等)的水量。

不包括自备电厂取水和企业自取的海水、苦咸水及企业排出厂区的废水回用水。

4.1.2 取水量供给范围

聚氯乙烯生产的取水供给范围包括主要生产系统(电石法：乙炔发生及清净、氯化氢合成、氯乙烯合成、氯乙烯精馏、氯乙烯聚合、汽提干燥；乙烯氧氯化法：乙烯直接氯化、乙烯氧氯化、二氯乙烷精馏、二氯乙烷裂解、氯乙烯精馏、氯乙烯聚合、汽提干燥)、辅助生产系统(制冷、空压、制氮、制氧、脱盐水站、公共循环水场、锅炉房、机修电修、分析检验、储运、污水处理等)和附属系统(办公、食堂、厕所、浴室、环境绿化),不包括外供水和水的产品(如化学水、热水、蒸汽等)。

4.1.3 各种水量的计量

取水量、外购水量、外供水量以聚氯乙烯生产厂二级计量表的水量计算。

4.2 吨聚氯乙烯取水量

吨聚氯乙烯取水量按式( 1 )计算：

Vui=ViQ………………………………………………  （1）

式中：

Vui——吨聚氯乙烯取水量，单位为立方米每吨(m3/t)；

Vi——在一定的计量时间内，生产过程中取水量总和，单位为立方米(m3)；

Q——在一定的计量时间内，生产聚氯乙烯成品的总量，单位为吨(t)。

- 5 取水定额

5.1现有企业取水定额

现有聚氯乙烯生产企业取水定额指标见表1。

表1 现有聚氯乙烯生产企业产品取水定额指标

| 生产工艺 | 吨聚氯乙烯取水量/ (m3/t) |
| --- | --- |
| 电石法 | ≤12.0 |
| 乙烯氧氯化法 | ≤9.5 |

5.2新建企业取水定额

新建和改扩建聚氯乙烯生产企业取水定额指标见表2。

表2 新建聚氯乙烯生产企业产品取水定额指标

| 生产工艺 | 吨聚氯乙烯取水量/ (m3/t) |
| --- | --- |
| 电石法 | ≤6.0 |
| 乙烯氧氯化法 | ≤8.6 |

5.3先进企业取水定额

先进聚氯乙烯生产企业取水定额指标见表3。

表3 先进聚氯乙烯生产企业取水定额指标

| 生产工艺 | 吨聚氯乙烯取水量/ (m3/t) |
| --- | --- |
| 电石法 | ≤5.0 |
| 乙烯氧氯化法 | ≤8.0 |

- 6 定额使用说明

6.1  取水定额管理中，企业水平衡与测试依据GB/T 12452。

6.2  聚氯乙烯生产企业用水计量器具配备和管理应符合GB 24789的要求。

Qb