（2016）协字第033号

关于调查《节水型企业  氯碱行业》

国家标准中相关指标企业完成情况的通知

各有关氯碱生产企业：

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2014年第一批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2014]67号）》的要求，受中国石油和化学工业联合会委托，我协会正在组织《节水型企业  氯碱行业》国家标准的编制工作。为全面、客观反映电石法和乙烯法聚氯乙烯配套烧碱企业取水、节水情况，现进行相关数据调研工作（调查表和填报说明见附件）。请各企业务必重视此次数据调查，并于10月15日前将调查表盖章反馈至协会秘书处。

协会传真：022-27428220，邮箱：13821714333@163.com

协会人员联系方式：

李素改（电话022-27428286  13512038169）

朱建平（电话022-27428256  13821714333）

中国氯碱工业协会

2016年9月21日

附件1：调查表

电石法聚氯乙烯配套烧碱企业

2015年1-12月（年度数据）

企业名称：

| 内 容 | 技 术 指 标 | 单 位 | 消耗值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨烧碱取水量 | m3/t |  |
|  | 吨电石法聚氯乙烯取水量 | m3/t |  |
| 重复利用 | 蒸汽冷凝水回用率 | % |  |
|  | 污（废）水回用率 | % |  |
|  | 循环水浓缩倍数 |  |  |
|  | 母液水利用率 | % |  |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % |  |
|  | 干法电石渣含水 | % |  |
|  | 湿法电石渣含水 | % |  |
| 排水量 | 占总取水量比例 | % |  |

填报人：                部门：                手机：

乙烯法聚氯乙烯配套烧碱企业

2015年1-12月（年度数据）

企业名称：

| 内 容 | 技 术 指 标 | 单 位 | 消耗值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨烧碱取水量 | m3/t |  |
|  | 吨乙烯法聚氯乙烯取水量 | m3/t |  |
| 重复利用 | 蒸汽冷凝水回用率 | % |  |
|  | 污（废）水回用率 | % |  |
|  | 循环水浓缩倍数 |  |  |
|  | 母液水利用率 | % |  |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % |  |
| 排水量 | 占总取水量比例 | % |  |

填报人：                部门：               手机：

上表请于10月15日之前反馈至协会，传真号：022-27428220，邮箱：13821714333@163.com。

协会联系人：李素改（电话022-27428286  13512038169），朱建平（电话022-27428256  13821714333）

获取电子版本可登录协会网站：www.ccaia.org.cn 重要通知公告中下载。

附件2：填报说明（术语和定义及计算公式）

- 术语和定义

GB/T 7119-2006、GB/T 18820、GB/T 18916.6和GB/T 21534-2008所确立的术语和定义适用于本文件。

1.1

氯碱

工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。烧碱和聚氯乙烯是氯碱工业最主要的产品。

1.2

烧碱

氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为液体、片状或颗粒形态

1.3

电石法聚氯乙烯

利用电石（碳化钙CaC2），遇水生成乙炔（C2H2），将乙炔与氯化氢（HCl）合成制出氯乙烯单体（CH2CHCl），再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯树脂。

1.4

乙烯法聚氯乙烯

从石油或其它能源中提取乙烯（C2H4），让氯气与乙烯发生取代反应，制得氯乙烯单体，经聚合反应生成聚氯乙烯树脂。

1.5

吨烧碱取水量

在一定计量时间内，企业在生产烧碱过程中，从各种常规水资源中提取的水量与烧碱产量的比值。

1.6

吨电石法聚氯乙烯取水量

在一定计量时间内，企业以电石法为生产工艺在生产聚氯乙烯树脂过程中，从各种常规水资源中提取的水量与聚氯乙烯产量的比值。

1.7

吨乙烯法聚氯乙烯取水量

在一定计量时间内，企业以乙烯法为生产工艺在生产聚氯乙烯树脂过程中，从各种常规水资源中提取的水量与聚氯乙烯产量的比值。

1.8

蒸汽冷凝水回收量

蒸汽冷凝水经过处理后用于软化水、脱盐水系统用的水量。

1.9

污（废）水回用率

在一定的计量时间内，污（废）水回用量与向外界排放污（废）水量加上污（废）水回用量的百分比。

1.10

漏失水量

企业供水及用水管网和用水设备漏失的水量。

1.11

浓缩倍数

在敞开式循环冷却水中，由于蒸发使循环水中的盐类不断累积浓缩，循环水的含盐量与补充水的含盐量的比值。

- 节水型企业技术考核指标的计算方法

本标准的各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

  - 吨烧碱取水量

吨烧碱取水量按式(1)计算：

VSUi=Vi1+Vi2Q ……………………………………………(1)

式中：

VSUi——吨烧碱取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

Vi1——从自建或合建取水设施等取水量总和，单位立方米（m3）；

Vi2——外购水（或水的产品）量总和，包括市政供水工程取水量，单位立方米（m3）；

Vi3——生活用水量总和，单位立方米（m3）；

Q  ——在一定的计量时间内，生产烧碱成品的总量，单位为吨（t）。

  - 吨电石法聚氯乙烯树脂取水量

吨电石法聚氯乙烯取水量按式(2)计算：

VDUi=VDi1+VDi2Q ……………………………………………(2)

式中：

VDUi——吨电石法聚氯乙烯取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

VDi1——用于电石法氯乙烯生产，从自建或合建取水设施等取水量总和，单位立方米（m3）；

VDi2——用于电石法聚氯乙烯生产，外购水（或水的产品）量总和，包括市政供水工程取水量，单位立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内，生产电石法聚氯乙烯成品的总量，单位为吨（t）。

  - 吨乙烯法聚氯乙烯树脂法

吨乙烯法聚氯乙烯取水量按式(3)计算：

VyUi=Vyi1+Vyi2Q ……………………………………………(3)

式中：

VyUi——吨乙烯法聚氯乙烯取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

Vyi1——用于乙烯法氯乙烯生产，从自建或合建取水设施等取水量总和，单位立方米（m3）；

Vyi2——用于乙烯法聚氯乙烯生产，外购水（或水的产品）量总和，包括市政供水工程取水量，单位立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内，生产电石法聚氯乙烯成品的总量，单位为吨（t）。

  - 蒸汽冷凝水回用率

冷凝水回用率按式（4）计算：

Kw=VwVd×100%………………………………………………(4)

式中：

Kw——蒸汽冷凝水回用率（%）;

Vw——在一定的计量时间内，企业蒸汽冷凝水经过处理后用于软化水、脱盐水的水量，单位立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，企业蒸汽冷凝水的总产量，单位立方米（m3）。

  - 污（废）水回用率

废水回用率按式（5）计算：

Kw=VwVd+Vw×100%………………………………………………(5)

式中：

Kw——污（废）水回用率（%）;

Vw——在一定的计量时间内，企业对外排放污（废）水自行处理后的回用水量，单位立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，企业向外排放的污（废）水量，单位立方米（m3）。

  - 循环水浓缩倍数

循环水浓缩倍数按式（6）计算：

Nw= DwDB×100%……………………………………………(6)

式中：

Nw——循环水浓缩倍数;

Dw——在敞开式循环冷却水中，循环水的含盐量的含盐量（以电导率表示），单位us/cm；

DB——在敞开式循环冷却水中，补充水的含盐量（以电导率表示），单位us/cm。

  - 母液水回用率

母液水回用率按式（7）计算：

Mw=VwVd×100%………………………………………………(7)

式中：

Mw——废水回用率（%）;

Vw——在一定的计量时间内，母液水经处理后的回用水量，单位立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，母液水的总产量，单位立方米（m3）。

  - 用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（8）计算：

LW=VL1V×100%………………………………………………(8)

式中：

LW—用水综合漏失率，%；

VL1—在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位立方米（m3）。

V —在一定的计量时间内，企业的取水量，单位立方米（m3）。

  - 占总取水比例

占总取水比例按式（9）计算：

P1=VP1V×100%………………………………………………(9)

式中：

P1—占总取水比例，%；

VP1—在一定的计量时间内，企业的外排水量，单位立方米（m3）。

V —在一定的计量时间内，企业的取水量，单位立方米（m3）。