中华人民共和国国家标准

- GB/T xxxxx—xxxx

节水型企业 氯碱

Water saving enterprises  Chlor-Alkali Industry

（初稿）

20xx-XX-XX 发布                              20xx-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前    言

本标准依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》起草。

本标准依据GB/T 7119－2006《节水型企业评价导则》的原则并结合行业特点制定。

本标准的附录A和附录B为资料性附录。

本标准由工业和信息化部和水利部提出。

本标准由全国工业节水标准化技术委员会（SAC/TC 442）归口。

本标准负责起草单位：中国石油和化学工业联合会、中国标准化研究院、中国氯碱工业协会、陕西北元化工集团有限公司。

本标准主要起草人： 刘延财  张友平  王奋中  叶鹏云  李永亮  周俊华  张文雷  张 鑫  李素改  朱建平

本标准为首次发布。

节水型企业 氯碱

- 范围

本标准规定了氯碱行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本标准适用于氯碱生产企业的节水评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119-2006   节水型企业评价导则

GB/T 12452       企业水平衡测试通则

GB/T 18820       工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534-2008  工业用水节水 术语

GB 24789         用水单位水计量器具配备和管理导则

- 术语和定义

GB/T 7119-2006、GB/T 18820、GB/T 18916.6和GB/T 21534-2008所确立的术语和定义适用于本文件。

3.1

氯碱

工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。烧碱和聚氯乙烯是氯碱工业最主要的产品。

3.2

烧碱

氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为液体、片状或颗粒形态

3.3

电石法聚氯乙烯

利用电石（碳化钙CaC2），遇水生成乙炔（C2H2），将乙炔与氯化氢（HCl）合成制出氯乙烯单体（CH2CHCl），再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯树脂。

3.4

乙烯法聚氯乙烯

从石油或其它能源中提取乙烯（C2H4），让氯气与乙烯发生取代反应，制得氯乙烯单体，经聚合反应生成聚氯乙烯树脂。

3.5

吨烧碱取水量

在一定计量时间内，企业在生产烧碱过程中，从各种常规水资源中提取的水量与烧碱产量的比值。

3.6

吨电石法聚氯乙烯取水量

在一定计量时间内，企业以电石法为生产工艺在生产聚氯乙烯树脂过程中，从各种常规水资源中提取的水量与聚氯乙烯产量的比值。

3.7

吨乙烯法聚氯乙烯取水量

在一定计量时间内，企业以乙烯法为生产工艺在生产聚氯乙烯树脂过程中，从各种常规水资源中提取的水量与聚氯乙烯产量的比值。

3.8

蒸汽冷凝水回收量

蒸汽冷凝水经过处理后用于软化水、脱盐水系统用的水量。

3.9

污（废）水回用率

在一定的计量时间内，污（废）水回用量与向外界排放污（废）水量加上污（废）水回用量的百分比。

3.10

漏失水量

企业供水及用水管网和用水设备漏失的水量。

3.11

浓缩倍数

在敞开式循环冷却水中，由于蒸发使循环水中的盐类不断累积浓缩，循环水的含盐量与补充水的含盐量的比值。

- 评价指标体系及要求

  - 节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理考核指标和技术考核指标。

  - 节水型企业基本要求见表1。

  - 节水型企业管理考核指标及要求见表2，管理考核指标计分方法见附录A。

  - 节水型企业技术考核指标及要求见表3，技术考核指标计算方法见附录B。

- 表1  节水型企业基本要求

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 生活用水不采用包费制 |
| 2 | 生活用水和生产用水分开计量 |
| 3 | 供汽锅炉冷凝水回收 |
| 4 | 间接冷却水和直接冷却水不直排 |
| 5 | 水计量器具的配备依据GB 24789的要求（并附计量器具型号清单） |
| 6 | 开展过水平衡测试（并附水平衡测试报告） |
| 7 | 企业废水排放符合标准要求（并附地方环保局证明） |
| 8 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |
| 9 | 有取用水资源的合法手续（并附批件复印件） |
| 10 | 近三年用水无超计划（并附地方节水办证明） |
| 11 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位 |

- 表2  节水型企业管理考核指标及要求

| 序号 | 考核指标名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度；制定节水规划和用水计划；有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送统计报表。 |
| 2 | 管理机构和人员 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员，岗位职责明确。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决，定期对管道和设备进行检修。 |
| 4 | 水计量配备和管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚。 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测报告书及有关文件。 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 企业所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备。 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育，职工有节水意识。 |

- 表3  节水型企业技术考核指标及要求

电石法聚氯乙烯配套烧碱企业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨烧碱取水量(30%) | m3/t | ≤4.50 |
|  | 吨电石法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤5.00 |
| 重复利用 | 蒸汽冷凝水回用率 | % | ≥98 |
|  | 污（废）水回用率 | % | ≥85 |
|  | 循环水浓缩倍数 |  | ≥6 |
|  | 母液水利用率 | % | ≥100 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤1.5 |
|  | 干法电石渣含水 | % | ≤6 |
|  | 湿法电石渣含水 | % | ≤35 |
| 排水量 | 占总取水量比例 | % | ≤12 |

乙烯法聚氯乙烯配套烧碱企业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨烧碱取水量 | m3/t | ≤4.50 |
|  | 吨乙烯法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤5.00 |
| 重复利用 | 蒸汽冷凝水回用率 | % | ≥98 |
|  | 污（废）水回用率 | % | ≥85 |
|  | 循环水浓缩倍数 |  | ≥6 |
|  | 母液水利用率 | % | ≥100 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤1.5 |
| 排水量 | 占总取水量比例 | % | ≤12 |

- （资料性附录）
节水型企业管理考核指标的计分方法

  - 计分方法

节水型企业管理考核指标的计分方法见表A.1。

- 表A.1

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | 查阅文件、网络图和工作记录。 | 4 |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划。 | 查阅有关文件和记录。 | 4 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | 查阅有关资料。 | 4 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。 | 查阅企业上级主管部门文件。 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | 查阅图纸及查看现场。 | 4 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修。 | 查阅巡查记录和落实情况。 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 4 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚。 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料。 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。 | 8 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造。 | 查阅有关工作记录。 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备。 | 节水设备管理好且运行正常。 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | 查看相关资料。 | 4 |
|  |  | 职工有节水意识。 | 询问职工节水常识。 | 4 |

  - 考核说明

节水型企业管理考核的计分标准满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到节水型企业管理考核指标的要求。

- （资料性附录）
节水型企业技术考核指标的计算方法

本标准的各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

  - 吨烧碱取水量

吨烧碱取水量按式(1)计算：

VSUi=Vi1+Vi2Q ……………………………………………(1)

式中：

VSUi——吨烧碱取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

Vi1——从自建或合建取水设施等取水量总和，单位立方米（m3）；

Vi2——外购水（或水的产品）量总和，包括市政供水工程取水量，单位立方米（m3）；

Vi3——生活用水量总和，单位立方米（m3）；

Q  ——在一定的计量时间内，生产烧碱成品的总量，单位为吨（t）。

  - 吨电石法聚氯乙烯树脂取水量

吨电石法聚氯乙烯取水量按式(2)计算：

VDUi=VDi1+VDi2Q ……………………………………………(2)

式中：

VDUi——吨电石法聚氯乙烯取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

VDi1——用于电石法氯乙烯生产，从自建或合建取水设施等取水量总和，单位立方米（m3）；

VDi2——用于电石法聚氯乙烯生产，外购水（或水的产品）量总和，包括市政供水工程取水量，单位立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内，生产电石法聚氯乙烯成品的总量，单位为吨（t）。

  - 吨乙烯法聚氯乙烯树脂法

吨乙烯法聚氯乙烯取水量按式(3)计算：

VyUi=Vyi1+Vyi2Q ……………………………………………(3)

式中：

VyUi——吨乙烯法聚氯乙烯取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

Vyi1——用于乙烯法氯乙烯生产，从自建或合建取水设施等取水量总和，单位立方米（m3）；

Vyi2——用于乙烯法聚氯乙烯生产，外购水（或水的产品）量总和，包括市政供水工程取水量，单位立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内，生产电石法聚氯乙烯成品的总量，单位为吨（t）。

  - 蒸汽冷凝水回用率

冷凝水回用率按式（4）计算：

Kw=VwVd×100%………………………………………………(4)

式中：

Kw——蒸汽冷凝水回用率（%）;

Vw——在一定的计量时间内，企业蒸汽冷凝水经过处理后用于软化水、脱盐水的水量，单位立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，企业蒸汽冷凝水的总产量，单位立方米（m3）。

  - 污（废）水回用率

废水回用率按式（5）计算：

Kw=VwVd+Vw×100%………………………………………………(5)

式中：

Kw——污（废）水回用率（%）;

Vw——在一定的计量时间内，企业对外排放污（废）水自行处理后的回用水量，单位立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，企业向外排放的污（废）水量，单位立方米（m3）。

  - 循环水浓缩倍数

循环水浓缩倍数按式（6）计算：

Nw= DwDB×100%……………………………………………(6)

式中：

Nw——循环水浓缩倍数;

Dw——在敞开式循环冷却水中，循环水的含盐量的含盐量（以电导率表示），单位us/cm；

DB——在敞开式循环冷却水中，补充水的含盐量（以电导率表示），单位us/cm。

  - 母液水回用率

母液水回用率按式（7）计算：

Mw=VwVd×100%………………………………………………(7)

式中：

Mw——废水回用率（%）;

Vw——在一定的计量时间内，母液水经处理后的回用水量，单位立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，母液水的总产量，单位立方米（m3）。

  - 用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（8）计算：

LW=VL1V×100%………………………………………………(8)

式中：

LW—用水综合漏失率，%；

VL1—在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位立方米（m3）。

V —在一定的计量时间内，企业的取水量，单位立方米（m3）。

  - 占总取水比例

占总取水比例按式（9）计算：

P1=VP1V×100%………………………………………………(9)

式中：

P1—占总取水比例，%；

VP1—在一定的计量时间内，企业的外排水量，单位立方米（m3）。

V —在一定的计量时间内，企业的取水量，单位立方米（m3）。

_________________________________